# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS_1516.010 v1

# Kompaktā termogrāfijas kamera,

| Nr. | Apraksts | Minimāla tehniskā prasība | Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts | Avots | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obligātās prasības |  |  |  |  |
| 1.1. | Vispārīgā informācija |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 1.1.2. | 1516.010 Kompaktā termogrāfijas kamera, | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.1.3. | Tehniskajai izvērtēšanai parauga piegāde laiks (pēc pieprasījuma) | 15 darba dienas |  |  |  |
| 1.2. | Dokumentācija |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Oriģinālā lietošanas instrukcija | LV vai EN vai RU |  |  |  |
| 1.2.2. | Ir iesniegts mērinstrumenta attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: - ".jpg" vai ".jpeg" formātā; - izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; - ir iespēja redzēt visu mērinstrumentu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; - attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| 1.3. | Tehniskā informācija |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Infrasarkanas matricas izšķirtspēja vismaz | 320 × 240 ppi |  |  |  |
| 1.3.2. | Krāsu paletes | Iron, Rainbow, Gray |  |  |  |
| 1.3.3. | Krāsu displejs | 640 × 480 |  |  |  |
| 1.3.4. | Atmiņa, termisko attēlu uzglabāšanai | ≥250 attēli |  |  |  |
| 1.3.5. | Vizuālās bildes (digitālā fotoaparāta funkcija) | Ir |  |  |  |
| 1.3.6. | Zibspuldze (vai analogs) | Ir |  |  |  |
| 1.3.7. | Vizuālās kameras izšķirtspēja: | ≥3 Mpix |  |  |  |
| 1.3.8. | Gabarītu izmērs | ≤ (15x10x4) cm |  |  |  |
| 1.4. | Mērīšanas informācija |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Temperatūras mērīšanas diapazons | -10.0°C ÷ +150°C |  |  |  |
| 1.4.2. | Termiskā jūtība | <0.05°C @ 30°C |  |  |  |
|  | Telpiskā izšķirtspēja | ≤ 3.0 mrad /pikselis |  |  |  |
| 1.4.3. | Mērīšanas metode | Spot (center) |  |  |  |
| 1.4.4. | Temperatūras mērīšanas precizitāte | ± (2°C) |  |  |  |
| 1.4.5. | Emisijas koeficienta izvēle | Ir |  |  |  |
| 1.4.6. | Digitālās tālummaiņas koeficients (termālā attēla) | 1÷4 |  |  |  |
| 1.5. | Vides nosacījumi |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Minimālā darba temperatūra | ≤ 0 ºC |  |  |  |
| 1.5.2. | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +40 ºC |  |  |  |
| 1.6. | Obligātā komplektācija |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Transportēšanas soma | Ir |  |  |  |
| 1.6.2. | Baterijas | Ir |  |  |  |
| 1.6.3. | Programmatūra atskaišu noformēšanai | Ir |  |  |  |
| 1.7. | Neobligātās prasības |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Automātiska izslēgšana | Ir |  |  |  |
| 1.7.2. | Aizsardzības klase | IP54 |  |  |  |
| 1.7.3. | Minimāla darba temperatūra | ≤- 10ºC |  |  |  |
| 1.7.4. | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +50ºC |  |  |  |

# Attēlam ir informatīvs raksturs

Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)