# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1601.002 v1

# Trimmeris, krūmgriezis (ar iekšdedzes dzinēju)

| Nr. | Apraksts | Minimālā tehniskā prasība | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts | Avots | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vispārīgā informācija |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1601.002 Trimmeris, krūmgriezis (ar iekšdedzes dzinēju) | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Standarti |  |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši Eiropas savienības direktīvai 2006/42 EK par mašīnām | Atbilst |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši Eiropas savienības direktīvai 2014/30 EK par elektromagnētisko saderību | Atbilst |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši Eiropas savienības direktīvai 2000/14 EK par trokšņu emisiju vidē no iekārtām, kuras tiek lietotas ārpus telpām | Atbilst |  |  |  |
|  | Dokumentācija |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst šādām prasībām: - ".jpg" vai “.jpeg” formātā; - izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; - ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; - attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija šādā valodā | LV |  |  |  |
|  | Tehniskā informācija |  |  |  |  |
|  | Cilindra tilpums 44 – 45,7 cm³ | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Izejas jauda ≥2.1 kW | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Svars (griešanas aprīkojuma un tukšu degvielas tvertni) ≤ 8,9 kg | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Garantētais skaņas līmenis (LWA)≤ 117 dB(A) | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Vibrācija uz rokturiem ≤ 3,8 m/s² | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Regulējami rokturi | Atbilst |  |  |  |
|  | Komplektācija |  |  |  |  |
|  | Uzkabe, aprīkota ar ātro krūmgrieža noņemšanas mehānismu | Atbilst |  |  |  |
|  | Krūmgrieža griezējdisks | Atbilst |  |  |  |
|  | Ripa cietas zāles pļaušanai (trīs stari) | Atbilst |  |  |  |
|  | Trimmera spole ar pusautomātisko auklas padeves mehānismu | Atbilst |  |  |  |

# Attēlam ir informatīvs raksturs

Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja  norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību

Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)

AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs

Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)