# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS_1603.034 v1

# Metināšanas iekārta, invertora, TIG

| Nr. | Apraksts | Minimālā tehniskā prasība | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts | Avots | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vispārīgā informācija |  |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1603.034 Metināšanas iekārta, invertora, TIG | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais kods ( EAN kods) | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| Standarti |  |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN IEC 60974-1 Lokmetināšanas iekārtas. 1.daļa: Metināšanas iekārtu barošanas avoti vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN IEC 60974-5 Lokmetināšanas iekārtas. 7.daļa: Degļi vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 60974-10 Lokmetināšanas iekārtas. 10.daļa: Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasība vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši Elektromagnētiskās savietojamības direktīvai 2014/30EK vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
| Dokumentācija |  |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: - ".jpg" vai “.jpeg” formātā; - izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; - ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; - attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV |  |  |  |
| Tehniskā informācija |  |  |  |  |  |
|  | Metināšanas iekārta paredzēta TIG metināšanas veidam | Atbilst |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums, V | 230 |  |  |  |
|  | Barošanas sprieguma pielaide, % | ± 10 |  |  |  |
|  | Barošanas sprieguma frekvence, Hz | 50 |  |  |  |
|  | Invertora tipa barošanas avots | Atbilst |  |  |  |
|  | Ievadaisardzības drošinātāja nominālā strāva, A | ≤ 25 |  |  |  |
|  | Metināšanas strāvas diapazons, A | 10 - 230 |  |  |  |
|  | Metināšanas sprieguma frekvence, Hz | ≥ 200 |  |  |  |
|  | Metināšanas strāvas bezpakāpju regulēšana | Atbilst |  |  |  |
|  | Iekārtas maksimālā metināšanas strāva pie noslodzes 60 %, A | 170 |  |  |  |
|  | Tukšgaitas darba spriegums U0, V | ≥ 75 |  |  |  |
|  | Metināšanas strāvas veids – AC/DC | Atbilst |  |  |  |
|  | Loka aizdedzināšana ar augstfrekvences palīdzību | Atbilst |  |  |  |
|  | Elektroda priekšuzsildīšana vai analogs risinājums | Atbilst |  |  |  |
|  | Impulsa funkcija | Atbilst |  |  |  |
|  | Iekārta metināšanas laikā automātiski regulē impulsa parametrus attiecībā pret izvēlēto strāvas stiprumu | Atbilst |  |  |  |
|  | Iebūvēta aizsardzība pret pārspriegumu un pazeminātu barošanas avota spriegumu | Atbilst |  |  |  |
|  | Iekārtas aizsardzības klase – IP 23 | Atbilst |  |  |  |
|  | Metināšanas vadu pievienojums iekārtai OKC 50 | Atbilst |  |  |  |
| Obligātā komplektācija |  |  |  |  |  |
|  | Metināšanas iekārta | Atbilst |  |  |  |
|  | TIG metināšanas deglis | Atbilst |  |  |  |
|  | Atgriezeniskais vads | Atbilst |  |  |  |
|  | Aizsarggāzes šļūtene iekārtas savienošanai ar balonu | Atbilst |  |  |  |

# Attēlam ir informatīvs raksturs

Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja  norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību

Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)

AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs

Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (http://www.european-accreditation.org/)).